ИВЭПР 12/1,5 1х7, ИВЭПР 12/1,5 1х7 -Р 

Соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012, имеет сертификат соответствия требованиям Технического регламента о пожарной безопасности и может использоваться для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. 

[image: image1.png]


 ИВЭПР 12/1,5 1х7. (12 В, ток 1,5 А, металлический корпус под 1 АКБ 7 А*ч.) 
Выходное напряжение: при работе от сети (13,3…13,8) В, при работе от АКБ (10,8…13,5) В. 
Выходной номинальный ток 1,5 А (максимальный в течение 2-3 секунд – до 4,0 А). Входное напряжение сети 130-265 В. 
Диапазон рабочих температур -10…+50 °С. 
Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ).
 Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, в исполнении «-Р» – в виде реле «сухой контакт». Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях.
 «Интеллектуальный» электронный ключ тестирует АКБ и оптимизирует ток её заряда.
 Масса без АКБ не более 1,3 кг. 
Габаритные размеры 194х81х181 мм
Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты выпуска.

