ИВЭПР 12/3,5 2х17 БР
ИВЭПР 12/3,5 2х17 –Р БР
Соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012, имеет сертификат соответствия требованиям Технического регламента о пожарной безопасности и может использоваться для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. 

[image: image1.jpg]



ИВЭПР 12/3,5 2х17 БР. (12 В, ток 3,5 А, металлический корпус под 2 АКБ по 17 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,4…13,8) В, при работе от АКБ (10,8…13,5) В. 
Выходной номинальный ток 3,5 А (максимальный в течение 15 минут – до 4,0 А). 
Входное напряжение сети 130-265 В. 
Диапазон рабочих температур -10…+50 °С.
 Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ).
Возможность подключения боксов БР12 для увеличения времени работы от АКБ.
Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, в исполнении «-Р» – в виде реле «сухой контакт». 
Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный» электронный ключ тестирует АКБ и оптимизирует ток её заряда. Масса без АКБ не более 2,5 кг.
 Габаритные размеры 372х86х250 мм
Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты выпуска.
